enum Group

ALL = 1, LEFT_ARM = 2, RIGHT_ARM = 3, HEAD = 4, ELEVATOR = 5

| RetCode set_group(Group group, bool enable); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum |  |
|  | enable | bool | 啟動/關閉遠程控制 |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 |

| tuple<RetCode, vector<State>> get_group_state(Group group); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 |
|  | State | enum | For example: (自行定義) - 0: Shutdown - 1: Operational - 2: … |

| RetCode move_joint(Group group, vector<float> joints, bool follow, uint8_t trajectory_mode = 0, uint16_t radio = 0); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
|  | joint | vector<float> | 角度不经规划，若指令正确，机械臂立即执行，关节目标角度数组,单位：radian |
|  | follow | bool | true-高跟随，false-低跟随。若使用高跟随，透传周期要求不超过 10ms。 Default: false |
|  | trajectory_mode | uint8_t | Optional, 高跟随模式下，0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式 |
|  | radio | uint16_t | Optional, 曲线拟合模式和滤波模式下的平滑系数（数值越大效果越好），曲线拟合模式下取值范围0~100，滤波模式下取值范围0~999 |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 |

| tuple<RetCode, vector<float>> get_joint(Group group); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 |
|  | vector<float> |  | 当前关节的角度数组，单位：radian |

| vector<float> set_joint_max_speed(Group group, vector<flaot> joint_limit); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
|  | joint_limit | vector<flaot> | 设置关节最大速度 |
| Returns: |  |  |  |
|  | vector<float> |  | 获取算法关节最大限位，单位：radian |

| vector<float> set_joint_max_acc(Group group, vector<flaot> joint_limit); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
|  | joint_limit | vector<flaot> | 设置关节最大加速度 |
| Returns: |  |  |  |
|  | vector<float> |  | 获取算法关节最大限位，单位：radian |

| vector<float> get_joint_max_limit(Group group); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
| Returns: |  |  |  |
|  | vector<float> |  | 获取算法关节最大限位，单位：radian |

| vector<float> get_joint_min_limit(Group group); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | Target group |
| Returns: |  |  |  |
|  | vector<float> |  | 获取算法关节最小限位，单位：radian |

| RetCode set_gripper_config(Group group, uint16_t speed, uint16_t force, bool block, int timeout); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | left_arm and right_arm only. |
|  | speed | uint16_t | 手爪夹取速度 范围:??? 单位: ??? |
|  | force | uint16_t | 力控阈值 范围:??? 单位: ??? |
|  | block | bool | true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令； |
|  | timeout | int | 阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒 非阻塞模式：发送后立即返回；其他值接收设置成功指令后返回； |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 - -2: 数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。 - -3: 返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。 - -4: 超时 |

| RetCode set_gripper_position(Group group, uint16_t position, bool block, int timeout); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | left_arm and right_arm only. |
|  | position | uint16_t | 手爪开口位置 范围：??? |
|  | block | bool | true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令； |
|  | timeout | int | 阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒 非阻塞模式：发送后立即返回；其他值接收设置成功指令后返回； |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 - -2: 数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。 - -3: 返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。 - -4: 超时 |

| tuple<RetCode, unordered_map<std::string, uint16_t>> get_gripper_state(Group group); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Args: |  |  |  |
|  | group | enum | left_arm and right_arm only. |
| Returns: |  |  |  |
|  | RetCode | enum | 函数执行的状态码。 - 0: 成功。 - 1: 控制器返回false，参数错误或机械臂状态发生错误。 - -1: 数据发送失败，通信过程中出现问题。 - -2: 数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。 - -3: 返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。 |
|  | unordered_map< string, uint16_t> |  | 夹爪状态信息字典 e.g. { {“position”: 100,}, {“force”: 500}, {“speed”: 40} } |